AyME — UNCuyo Ingeniería en Mecatrónica

Cuestionario de preparación oral — Juan Stella

Subsistema mecánico · Modulador de torque · Simulación lazo cerrado · Térmico · Modulador trifásico no ideal

# Subsistema mecánico (slides 6–10)

## Nivel básico

Pregunta 1: ¿Por qué la ecuación de la carga mecánica es de primer orden y no de segundo?

⚠️  CORRECTO PERO INCOMPLETO

Tu respuesta:

Porque depende únicamente de la primera derivada de una variable.

Corrección / Complemento:

Correcto pero incompleto. La razón más precisa es que hay un solo elemento que almacena energía: la inercia J_l, que almacena energía cinética. Un elemento de almacenamiento → una variable de estado → EDO de primer orden. La relación θ̇ = ω es una identidad cinemática separada, no agrega orden dinámico.

Pregunta 2: ¿Qué significa físicamente el coeficiente de fricción viscosa b_l? ¿Por qué se opone al movimiento?

✅  CORRECTO

Tu respuesta:

Significa que hay pérdidas por fricción cuando la articulación rota. Es proporcional a la velocidad de rotación. Se opone al movimiento por la segunda ley de Newton. Representa cuánto torque resistente genera proporcional a la velocidad angular.

Corrección / Complemento:

Muy bien. Precisión adicional: la oposición al movimiento no viene de la segunda ley de Newton sino de la naturaleza física de la fricción viscosa — es una fuerza disipativa que por definición actúa en sentido contrario al movimiento, independientemente de la causa.

Pregunta 3: ¿Por qué el ángulo θ_l se mide desde la vertical hacia abajo y no desde la horizontal?

✅  CORRECTO

Tu respuesta:

Porque la posición de equilibrio estable es hacia abajo. Además, el torque gravitacional es restitutivo si consideramos esa posición de reposo.

Corrección / Complemento:

Correcto. Precisión adicional: con esa convención el torque gravitacional queda como g·k_l·sin(θ_l), que es cero en la posición de equilibrio (θ_l = 0) y máximo en horizontal. Si se midiera desde la horizontal, la expresión sería g·k_l·cos(θ_l) y el equilibrio no coincidiría con el cero del ángulo — menos natural matemáticamente.

Pregunta 4: ¿Qué diferencia hay entre el torque de perturbación por contacto T_ld y el torque gravitacional? ¿Por qué uno es predecible y el otro no?

✅  CORRECTO

Tu respuesta:

T_ld no es predecible porque depende de condiciones exteriores aleatorias. En cambio, el gravitacional depende instante a instante de la posición angular, que sí podemos medir o estimar.

Corrección / Complemento:

Correcto y bien explicado.

Pregunta 5: ¿Por qué el término g·k_l·sin(θ_l) introduce una no linealidad? ¿En qué condición desaparece esa no linealidad?

❌  INCORRECTO

Tu respuesta:

Porque depende del seno de la posición, y no podemos hacer la simplificación sin(θ) ≈ θ ya que eso solo es válido para ángulos pequeños. Se elimina cuando consideramos T_l como una perturbación externa sin considerar la no linealidad.

Corrección / Complemento:

La primera parte está bien — la no linealidad viene de sin(θ_l). CORRECCIÓN IMPORTANTE: la no linealidad NO desaparece por tratar T_l como perturbación externa. Lo que se hace para manejarla es: (a) linealizar alrededor de un punto de operación via Taylor de primer orden → modelo LPV, o (b) compensarla directamente con feed-forward en el controlador. Tratar algo como perturbación no elimina la no linealidad del modelo — solo cambia cómo se analiza.

Pregunta 6: ¿Qué es k_l físicamente? ¿Por qué depende de la masa de carga útil m_l?

✅  CORRECTO

Tu respuesta:

Es el promedio ponderado de las masas a lo largo del brazo robótico. Se usa para calcular el torque gravitacional, que es la suma de m·g·lcm·sin + ml·g·ll·sin. Factorizando g·sin(θ) queda k_l = m·lcm + ml·ll.

Corrección / Complemento:

Correcto. Precisión de nombre: no se llama 'coeficiente de restitución' sino coeficiente de torque gravitacional recuperador. 'Restitución' tiene otro significado en mecánica (choques elásticos).

Pregunta 7: ¿Por qué J_l varía con m_l? ¿Qué pasa con la dinámica si ponés 1.5 kg en el extremo vs sin carga?

⚠️  CORRECTO PERO INCOMPLETO

Tu respuesta:

J_l varía con m_l por su ecuación: J_l = m·lcm² + Jcm + ml·ll². Si la masa en el extremo es máxima, J_l también es máximo.

Corrección / Complemento:

Correcto. Agregar la consecuencia dinámica: mayor J_l → mayor inercia equivalente J_eq → la constante de tiempo mecánica τ_m = J_eq/b_eq aumenta → el sistema responde más lento a cambios de torque → más difícil de controlar, especialmente en transitorios rápidos. Con 1.5 kg en el extremo, J_eq casi se duplica respecto al caso sin carga.

## Pendientes de respuesta

Pregunta 8: ¿Qué hipótesis se asume sobre el tren de transmisión para poder referir todo al eje del motor? ¿Qué se desprecia y qué consecuencias tiene?

Pregunta 9: Cuando referís los parámetros de la carga al eje del motor, J_l se divide por r². ¿Por qué ese factor r² y no simplemente r?

Pregunta 10: El modelo resultante tiene un polo en el origen. ¿De dónde viene ese polo físicamente? ¿Qué implica para la estabilidad a lazo abierto?

Pregunta 11: Si el brazo está en posición horizontal (θ_l = 90°), el torque gravitacional es máximo. ¿Qué pasa con la dinámica linealizada en ese punto comparada con la de posición vertical?

Pregunta 12: ¿Por qué se modela la transmisión como rígida? ¿Qué fenómenos reales estaría ignorando y cuándo podría volverse problemático?

Pregunta 13: [Térmico] ¿Por qué las pérdidas Joule dependen del cuadrado de la corriente y no de la corriente directamente?

Pregunta 14: [Térmico] ¿Qué representa físicamente la capacitancia térmica C_ts? ¿Mayor C_ts implica calentamiento más rápido o más lento?

Pregunta 15: [Térmico] ¿En qué condición la temperatura del estator deja de subir? Expresalo en términos de la EDO.

Pregunta 16: [Modulador] Si el feed-forward gravitacional tiene un error del 10% en k_l, ¿qué pasa? ¿Quién compensa ese error residual?

Pregunta 17: [Modulador] ¿Por qué alcanza con un controlador P en el lazo de corriente? ¿Qué tendría que cambiar para necesitar un PI?

Pregunta 18: [Modulador] ¿Qué pasa si el polo del lazo de corriente lo ponés en -500 rad/s? ¿Y en -50000 rad/s?

Pregunta 19: [Sim. LC] Los picos de corriente superan 70 A y el motor tiene corriente máxima de 2 A. ¿Eso significa que la simulación está mal?

Pregunta 20: [Sim. LC] El observador no elimina el error permanente frente a perturbaciones constantes. ¿Qué le agregarías? ¿Cambia el orden del sistema?